第六届全国吊装职业技能竞赛预赛

圆桶避障就位比赛细则

一、比赛总体介绍

本项目设置目的：用于考查参赛选手汽车起重机吊装操作熟练性、平稳性、避障及空间位置判断能力。

参赛选手操作中联重科ZTC801V552型80t 汽车起重机将圆桶由初始位置A吊起，穿过“S”形障碍区（中途穿过C点的障碍门架），移至位置B区域（圆桶全部移出“S”形障碍区），随后无需经过障碍区返回吊放至位置A的靶环处，进行精准就位。整个比赛内容由一名选手独立完成。

- 比赛设备及工况：

中联ZTC801V552型80t汽车起重机，22.3m主臂7t配重，60t吊钩4倍率。

2、比赛道具：

（1）落地障碍杆 28 根，高2m。红白相间的14 根，布置在C1口至C点之间的障碍区；蓝白色的14根，在C点至C2口之间，见图1、图2所示。

（2）障碍门架一组，含立柱两根（高度4.3m）、高度横杆1根（长2.45m）、转动横杆2件（水平杆长1 m），布置在C点障碍门架区，见图1、图3。

（3）圆桶 1个（带均布的四个吊耳），由壁厚8mm的钢板卷制而成，桶身外径φ800mm，桶高 1200mm，内部放置1/2的沙子，总重约600kg，见图4。

（4）直径φ12mm、长2m的钢丝绳扣两根；1t弓形卸扣（螺栓款）4只。

（5）靶环1 个，见图1、图5。

3、人员配备：副裁判长一名，裁判员三名，裁判助理两名。

二、比赛流程

裁判入场检查现场是否符合比赛要求。

裁判、裁判助理各就各位。

参赛选手进场至选手站位区，请求开始比赛。

副裁判长宣布比赛开始，并交钥匙给选手。

选手进上车操作室，鸣笛，裁判同步开始计时。

选手开始操作。

选手完成穿越操作，圆桶吊至原位，鸣笛示意完成比赛，副裁判长同时停止计时。

选手下车，拔出车钥匙并交给副裁判长。

裁判评判，确定成绩。

三、比赛示意图

图1  比赛示意图

图 2、障碍杆示意图

图 3、障碍门架示意图

图 4、圆桶示意图

图 5、靶环示意图

四、比赛细则

1、比赛要求

（1）选手按照事先抽签决定的比赛分组及比赛顺序进行比赛。

（2）参赛选手按规定流程独自完成整个操作过程，严格遵守本比赛有关安全规定。

2、操作说明

（1）操作区域：整个吊装操作区域为长 27 m×宽16m的长方形。

（2）初始状态：80t 汽车起重机停放于平面布置示意图所示位置，支腿全伸，支车完毕，车身已找平，主臂长度 22.3 m（I缸伸至0%），穿 4 股绳。

（3）操作过程：参赛选手按规定路线走到选手站位区，立定，向副裁判长报告请求比赛，副裁判长同意比赛开始并将车钥匙交给参赛选手，选手进入上车操作室，检查完后鸣笛示意开始，副裁判长开始记时，参赛选手开始操作。

先将圆桶从 A 点吊起，从“S”形轨迹障碍区的 C1 口进入，穿过中间位置C点处的障碍门架后，从 C2 口穿出；进入 B 点 区域，直至圆桶完全离开“S”形区域后方可起升吊钩，返回到A点（无需经过障碍区），吊放至靶环内进行精准一次就位；选手鸣笛示意完成比赛，副裁判长停止计时；参赛选手下车，拔出车钥匙交还给副裁判长，并退场，裁判评定成绩。

3、细节说明

（1）计时时间从选手鸣笛示意起至完成比赛后选手鸣笛示意止。

（2）本比赛的劳保用品指安全帽、安全鞋和工作服，在比赛全程都必须正确、规范穿戴。

（3）比赛过程中，圆桶行进、就位等动作均由选手通过自行操控汽车起重机完成。

（4）比赛结束并完成计分后圆桶、障碍杆、转动横杆、高度限制杆等道具的复位由工作人员完成。

（5）圆桶在穿越 “S”形轨迹障碍全程中，除障碍门架区（门架区界线之间的区域）外，圆桶顶部不得高于 2 m障碍杆的顶端，也不得从障碍杆外侧绕行。绕行的，扣 10 分/根·次。

（6）圆桶在 “S”形轨迹障碍区之外的离地高度由选手自定。

（7）圆桶在A点只能一次就位，不得二次调整。

（8）在比赛中，被圆桶直接、间接触移或触倒的障碍杆，均计入触移、触倒的杆数。

（9）被圆桶触移、触倒的障碍杆，必须在该选手操作完毕后、下一个选手开始前，工作人员才可以将其复位。

（10）位置分数环采用扣分环设计：分数环从中心往外依次扣2 分、扣4 分、扣6 分、扣 8 分和扣 10 分，分数环中心圆的直径为 860mm， 往外各分数圆环带的宽度分别为30mm。按最大扣分环计，若圆桶底板边界压在相邻两环分界线上时，按较大的扣分环计。

（11）比赛用时极限为 15 分钟。

五、评分标准

| 序号 | 项目 | 项目分项设置 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人形象 （10分） | 着装及劳动保护用品使用 | 5分 | 1、着装统一规范； 2、劳保护品穿戴正确使用； 违反一项扣1分。 |
|  |  | 个人精神风貌 | 5分 | 1、沉着冷静，现场不跑跳； 2、精神饱满； 3、注意力集中； 4、操作规范、熟练； 违反一项扣1分。 |
| 2 | 比赛用时 （30分) | 比赛用时得分： | 30分 | 1、M为参赛队总数，N为用时名次，每相差一个名次，用时递减30/M分。 2、用时超过15分钟，比赛用时不得分；每超1分钟，另扣除操作过程分5分，不足1分钟按1分钟计。 |
| 3 | 操作过程 （60分） | 操作前安全检查； | 5分 | 1、起重机停机环境检查； 2、起重机安全装置检查； 3、吊装设备安全检查； 4、吊索具安全查看； 5、吊装路线安全检查。 每违反一项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 操作规范性 | 5分 | 1、开始前和结束后必须鸣笛，开始未鸣笛扣2分，结束未鸣笛扣1分； 2、离开时未关闭电源，扣1分； 3、离开时未锁操作室门，扣1分。 4、障碍区内设备触地，每次扣2分； 5分扣完为止。 |
|  |  | 穿越障碍区 | 40分 | 1、设备上平面高于障碍杆，一次扣 2分； 2、触碰障碍杆及门架立柱、高度限制杆、转动横杆一根扣2分； 3、碰掉限制杆，扣3分； 4、碰障碍杆移位一根，扣3分； 5、碰倒障碍杆一根，扣5分； 6、碰门架立柱移位一根，扣5分； 7、碰倒门架立柱一根，扣10分； 8、绕行障碍杆或障碍门架一根，扣10分。 40分扣完为止。 |
|  |  | 准确就位 | 10分 | 1、圆桶底座边缘压在黄色区域，扣2分； 2、圆桶底座边缘压在红色区域，扣4分； 3、圆桶底座边缘压在绿色区域，扣6分； 4、圆桶底座边缘压在蓝色区域，扣8分； 5、圆桶底座边缘超出蓝色区域，扣10分。 |
| 4 | 合计 |  | 100分 |  |

凡选手出现以下情况之一者，均不予计算本比赛项目成绩：

1、比赛时不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的。

2、选手在比赛过程中违反大赛组委会规定的安全要求的。

3、未完成全部比赛操作内容的。

4、障碍杆或障碍门架绕行达 3 根（含 3根）以上的；

5、超过20分钟的。

六、项目成绩计算

总成绩=个人形象得分+比赛用时得分+操作过程得分

=个人形象得分+（操作过程得分÷60）╳比赛用时得分+操作过程得分

七、比赛争议解决

比赛中若出现争议，应由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

八、比赛场地布置示意图

附表：               第六届全国吊装职业技能竞赛预赛

圆桶避障就位比赛评分表

参赛单位：             参赛选手姓名：             参赛序号：           2020年12月   日

| 序号 | 分值 划分 | 分值分项设置 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 扣分项次 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人形象 （10分） | 着装、劳动保护用品使用及队员精神风貌 | 10分 |  | 1、着装不统一、不规范 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、劳保护品未正确使用 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、不沉着冷静，现场跑跳 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、精神不饱满 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、注意力不集中 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6、操作不规范、不熟练 扣1分/项 |  |  |  |  |
| 2 | 操作过程（60分） | 操作前安全检查 | 5分 |  | 1、起重机停机环境未检查 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、起重机安全装置未检查 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、吊装设备未安全检查 扣 1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、吊索具未进行安全查看 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、吊装路线未安全检查 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  | 操作规范性 | 5分 |  | 1、开始操作前未鸣笛 扣2分/项 操作结束后未鸣笛， 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、离开操作室时未关电源 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、离开操作室时未锁门 扣1分/项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、障碍区内设备触地 扣2分/次 |  |  |  |  |
|  |  | 穿越障碍区 | 40分 |  | 1、设备上平面高于障碍杆 扣2分/次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、触碰障碍杆、门架立柱、限制杆和转动横杆 扣2分/根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、 碰掉限制杆 扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、 碰障碍杆移位 扣3分/根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、 碰倒障碍杆 扣5分/根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6、 碰门架立柱移位 扣5分/根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7、碰倒门架立柱 扣10分/根 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8、绕行障碍杆或障碍门架 扣10分/根 |  |  |  |  |
|  |  | 准确就位 | 10分 |  | 1、圆桶底座边缘压在黄色区域 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、圆桶底座边缘压在红色区域 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、圆桶底座边缘压在绿色区域 扣6分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、圆桶底座边缘压在蓝色区域 扣8分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、圆桶底座边缘超出蓝色区域 扣10分 |  |  |  |  |
| 3 | 合计得分 |  | 70分 |  |  |  |  |  |  |
| 比赛用时 |  | 分 秒 ，超过15分钟，不计时间成绩；再每超1分钟，另扣操作过程得分5分（不足1分钟，按1分钟计）；超过20分钟，中止比赛，不计成绩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不计成绩情况 |  | □不服从裁判 □不按规定次序比赛 □安全违章 □绕行达3根 □未完成全部比赛 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副裁判长签名 |  |  |  | 仲裁签名 |  |  |  |  |  |